Università degli Studi della Calabria

Facoltà di Ingegneria

#### Esame di CALCOLATORI ELETTRONICI  A

#### Docente: Giandomenico Spezzano

#### Appello del 26 Marzo 2003 – Tempo a disposizione : 2 ore

# ESERCIZIO  N. 1

Si ricavi la forma minima della seguente funzione adoperando il metodo delle mappe di Karnaugh:

y=ab+abde+abcde+acde+abcde+abde+abcde

ESERCIZIO N. 2

Si progetti un dispositivo sequenziale sincrono che riceve in ingresso una linea seriale, I, sulla quale viene trasmessa una sequenza di bit. Tale dispositivo genera un’uscita, U, che vale normalmente 0 e vale 1 solo quando, partendo dal valore 1, si verificano tre variazioni consecutive da 1 a 0 e viceversa (ovvero 1 →  0 → 1→  0) non intercalate da altri valori.

Si disegni il diagramma degli stati e si sintetizzino le funzioni booleane dello stato e dell’uscita utilizzando i metodi visti a lezione. Si abbozzi lo schema circuitale del dispositivo.

ESERCIZIO N. 3

Scrivere un programma, usando il linguaggio macchina IJVM, che dato un qualsiasi vettore di N numeri interi calcoli la somma degli elementi che si trovano nelle posizioni che sono multiple di un valore K > 0. Per la soluzione dell’esercizio,  si utilizzi una rappresentazione sullo stack del vettore,  in cui il valore in cima allo stack  sia K, il valore sottostante sia N e gli altri valori gli N interi su cui effettuare il calcolo.

Ad esempio se si hanno i seguenti N=6 numeri interi: 5,4,3,2,3,4  e il valore di K è 2  la rappresentazione sarà:

2

6

5

4

3

2

3

4

K

N

Primo elemento

Secondo elemento

Terzo elemento

Quarto elemento

Quinto elemento

Sesto elemento

Cima delle Stack

ed il risultato sarà uguale a  4 + 2 + 4 = 10.

Inoltre, si valuti il tempo impiegato per l’esecuzione del programma se esso viene eseguito con i dati dell’esempio sia dalla microarchitettura Mic-1 sia dalla microarchitettura Mic-2 ipotizzando una frequenza di 500 MHz.