Università degli Studi della Calabria

Facoltà di Ingegneria

#### Esame di CALCOLATORI ELETTRONICI  A - B

#### Docente: Giandomenico Spezzano

#### Appello del 4 Luglio 2002 – Tempo a disposizione : 2 ore

# ESERCIZIO  N. 1

Si ricavi la forma minima della seguente funzione adoperando il metodo delle mappe di Karnaugh:

abcde+abcde+abcde+abcde+abcde+abcde+abde+abcde+abce+abde

Y =

ESERCIZIO N. 2

Progettare una rete sequenziale che realizzi una macchina che riceve su un nastro d’ingresso sequenzialmente ma disordinatamente zaini, valigie, borse, pacchi. La macchina deve ordinare la successione inviando la sequenza borse-zaini-valigie- pacchi sul nastro trasportatore 1 e inviando gli elementi che non sono nella sequenza corretta sul nastro trasportatore 2.

M

Nastro ingresso

Nastro  1

Nastro  2

V

B

Z

V

V

P

Z

B

B

Z

V

P

B

V

V

Z

t0

t0

Progettare l’automa per la codifica, la rete combinatoria P in forma SP che genera l’uscita Z e le linee di retroazione (r) utilizzando i metodi visti a lezione.

ESERCIZIO N. 3

Scrivere un programma che, usando il linguaggio macchina IJVM, verifichi se il numero di bit a 1 in una generica parola X di 32 bit è pari, dispari o nullo. Si supponga che il valore di X sia memorizzato nella constant pool.

Inoltre, si valuti il tempo impiegato per l’esecuzione del programma sia dalla microarchitettura Mic-1 sia dalla microarchitettura Mic-2 ipotizzando una frequenza di 200 MHz.