Università degli Studi della Calabria

Facoltà di Ingegneria

#### Esame di CALCOLATORI ELETTRONICI  A-B

#### Docente: Prof. Giandomenico Spezzano

Appello del 10 Settembre 2003 – Tempo a disposizione : 2 ore

# Esercizio n. 1

Si ricavi la forma minima della seguente funzione adoperando il metodo delle mappe di Karnaugh:

y=bcde+abcde+acde+bcd+abcde+abcde+abcd+abde+abce+abcd

# Esercizio n. 2

Progettare una rete sequenziale "S" che riceva in input due sequenze di bit sincrone (ingresso x1(t) e x2(t)) potenzialmente infinite, a partire  da un tempo iniziale t0. L'uscita Z(t) della rete P vale 1 se e solo se le due sequenze in ingresso coincidono per un numero di bit consecutivi multiplo di 3 (maggiore di zero).

________

|        |

x1(t)..10111100010110   ->|        |--> Z(t) ...00100100001000

x2(t)..11111100100111   ->|   P    |

|        |

r ->|        |-->

|  --------   |

|             |

|-----<-------|

linee di retroazione

Progettare l’automa per la codifica e la minimizzazione degli stati, la rete combinatoria P in forma SP che genera l’uscita Z e le linee di retroazione (r) utilizzando i metodi visti a lezione.

# Esercizio n. 3

Scrivere un programma, usando il linguaggio macchina IJVM, che dato un qualsiasi vettore di N numeri interi calcoli (1) l’elemento massimo presente nel vettore (2) l’elemento minimo (3) la somma degli elementi del vettore. I risultati del calcolo effettuato devono essere memorizzati in variabili opportune i cui valori verranno posti in cima allo stack al termine dell’esecuzione del programma.

Per la soluzione dell’esercizio,  si utilizzi una rappresentazione sullo stack del vettore,  in cui il valore in cima allo stack  sia N e gli altri valori gli N interi su cui effettuare il calcolo.

Ad esempio se si hanno i seguenti N=6 numeri interi: 2,5,4,1,2,4  la rappresentazione sarà:

N

Cima dello Stack

5

MAX

1

18

MIN

SUM

6

2

5

4

2

4

1

All’inizio del programma			Al termine del programma