Università degli Studi della Calabria

Facoltà di Ingegneria

#### Esame di CALCOLATORI ELETTRONICI  A

#### Docente: Prof. Giandomenico Spezzano

Appello del 14 APRILE 2003 – Tempo a disposizione : 2 ore

# Esercizio n. 1

Minimizzare la seguente funzione adoperando il metodo di McCluskey:

y=abcde+abcde+bcde+abcde+abcde+bcde+abcde+abcde+abcde+bcde

# Esercizio n. 2

Si progetti un dispositivo sequenziale sincrono che riceve in ingresso una linea seriale x sulla quale viene trasmessa una sequenza di bit. Il dispositivo genera un’uscita che normalmente vale 0 e, ogni tre bit letti, vale 1 se la tripla di bit ha un numero pari di occorrenze della cifra binaria 1. Se la tripla letta è pari a 000 la macchina genera, comunque, l’uscita 1.

Esempio:

010 000 011 111

M

000 100 100 000

t0

tn

t0

tn

# Esercizio n. 3

Estendere il set di istruzioni della macchina IJVM, con riferimento alla microarchitettura Mic-1, introducendo l’istruzione ISUBMS che dati quattro interi positivi K, N1, N2 e S, posti sullo stack come in figura, calcoli la seguente espressione:  K – N1*N2  ed effettui lo shift a destra del risultato ottenuto del numero di posizioni indicato da S (si supponga che S sia un qualunque intero compreso tra 0 e 32: 0<=S<=32). Il risultato deve essere posto in cima allo stack al posto dei quattro interi dati.

K

N1

N2

S

Cima dello Stack