Università degli Studi della Calabria

Facoltà di Ingegneria

#### Esame di CALCOLATORI ELETTRONICI  A-B

#### Docente: Prof. Giandomenico Spezzano

Appello del 12 DICEMBRE 2003 – Tempo a disposizione : 2 ore

# Esercizio n. 1

Si ricavi la forma minima della seguente funzione adoperando il metodo delle mappe di Karnaugh:

y=abcde+abcde+abcde+abcde+abcde+abcde+abde+abcde+abce+abde+abde+bde+abde

# Esercizio n. 2

Progettare una macchina sequenziale che riceva in ingresso su due linee di input due sequenze di bit. Ogni volta che le due sequenze in input coincidono negli ultimi 3 bit acquisiti con la sequenza 101 oppure 011 oppure 111 la macchina restituisce il valore 1 in uscita. La macchina restituisce zero in tutti gli altri casi.

________

|        |

x1(t)..10111110101110   ->|        |--> Z(t) ...00111010111000

x2(t)..11111110101111   ->|   P    |

|        |

r ->|        |-->

|  --------   |

|             |

|-----<-------|

linee di retroazione

Progettare l’automa per la codifica e la minimizzazione degli stati, la rete combinatoria P in forma SP che genera l’uscita Z e le linee di retroazione (r) utilizzando i metodi visti a lezione.

# Esercizio n. 3

Scrivere un programma, usando il linguaggio macchina IJVM, che dato un qualsiasi vettore di N numeri interi calcoli (1) il numero di elementi pari (2) il numero di elementi dispari (3) il numero di elementi nulli (4) la posizione del primo elemento nullo incontrato. I risultati del calcolo effettuato devono essere memorizzati in variabili opportune i cui valori verranno posti in cima allo stack al termine dell’esecuzione del programma.

Per la soluzione dell’esercizio,  si utilizzi una rappresentazione sullo stack del vettore,  in cui il valore in cima allo stack  sia N e gli altri valori gli N interi su cui effettuare il calcolo.

Ad esempio se si hanno i seguenti N=7 numeri interi: 2,0,2,1,0,4,9  la rappresentazione sarà:

3

N

Cima dello Stack

2

NPARI

2

NDISPARI

NULLI

7

2

0

2

0

4

POSPRIMONULLO

1

1

9

All’inizio del programma			Al termine del programma