Università degli Studi della Calabria

Facoltà di Ingegneria

#### Esame di CALCOLATORI ELETTRONICI  B

#### Docente: Giandomenico Spezzano

#### Appello del 17 APRILE 2002 – Tempo a disposizione : 2 ore

# Esercizio n. 1

Minimizzare la seguente funzione adoperando il metodo delle mappe di Karnaugh.

y=abcde+abcde+abcde+abcde+abcd {e+abcde+bcde+bc {de+abcde+ab {cde+abcde

# Esercizio n. 2

Progettare una rete sequenziale che realizzi una macchina che riconosca la sequenza di vocali  AAAEEE. La rete fornirà l’uscita con la risposta (0 = sequenza AAAEEE non individuata,  1= sequenza AAAEEE individuata).

Progettare l’automa per la codifica e la minimizzazione degli stati, la rete combinatoria P in forma SP che genera l’uscita Z e le linee di retroazione (r) utilizzando i metodi visti a lezione.

# Esercizio n. 3

Si supponga di avere sullo stack una sequenza di otto parole (byte) che valgono solo “0” o “1”. Interpretando le otto parole come cifre binarie e ipotizzando che la parola in cima allo stack sia il bit più significativo si scriva un programma, usando il linguaggio macchina IJVM, che calcoli il numero corrispondente e lo memorizzi in una variabile denominata num.

Esempio:

1

0

1

1

0

0

0

1

num

1

0

1

1

0

0

0

1

stack

Suggerimento:  Si inizializzi lo stack rappresentando “0” e “1” con la loro codifica ASCII (pag. 106 del libro) ricordando che “0x30” e “0x31” sono la codifica (esadecimale) ASCII rispettivamente dei caratteri “0” e “1”.