Università degli Studi della Calabria

Facoltà di Ingegneria

#### Esame di CALCOLATORI ELETTRONICI  B

#### Docente: Giandomenico Spezzano

#### Appello del 27 Marzo 2003 – Tempo a disposizione : 2 ore

# ESERCIZIO  N. 1

Si ricavi la forma minima della seguente funzione adoperando il metodo delle mappe di Karnaugh:

y=bcde+acde+abde+bcde+ab+abcde+abde+abde+abcde

ESERCIZIO N. 2

Progettare una macchina sequenziale che riceva in ingresso su due linee di input due sequenze di bit. Ogni volta che le due sequenze in input coincidono negli ultimi 3 bit acquisiti con il valore 101 la macchina restituisce il valore 1 in uscita. La macchina restituisce zero in tutti gli altri casi.

M

1 1 0 1 0 1 0 1 0

1 1 0 1 0 1 0 0 0

t0

tn

0 1 0 1 0 0 0 0 0

t0

tn

t0

tn

I1

I2

U

.

ESERCIZIO N. 3

Estendere il set di istruzioni della macchina IJVM con riferimento alla microarchitettura Mic-1 introducendo l’istruzione IMINK che calcoli il minimo di K interi positivi posti sullo stack. Si ipotizzi che sullo stack siano inseriti i numeri interi di cui è necessario calcolare il minimo e in cima il valore K indicante il numero degli interi. Il valore dell’intero che indica il minimo deve essere memorizzato in cima allo stack al posto degli interi e di K.

Inoltre, si valuti il tempo impiegato per l’esecuzione del programma se esso viene eseguito con 5 interi ipotizzando una frequenza della microarchitettura MIC-1 di 300 MHz.