Università degli Studi della Calabria

Facoltà di Ingegneria

#### Esame di CALCOLATORI ELETTRONICI  A

#### Docente: Giandomenico Spezzano

#### Appello del 17 APRILE 2002 – Tempo a disposizione : 2 ore

# Esercizio n. 1

Scrivere una espressione logica per l’output del circuito sottostante in funzione di (a,b,c,d,e).

Minimizzare l’espressione ottenuta mediante le mappe di Karnaugh.

# Esercizio n. 2

Progettare una rete sequenziale "S" che riceva in input due sequenze di bit sincrone (ingresso x1(t) e x2(t)) potenzialmente infinite, a partire  da un tempo iniziale t0. L'uscita Z(t) della rete P vale 1 se e solo se le due sequenze differiscono di un numero di bit multiplo di 3 (maggiore di zero), dal tempo t0 fino al  tempo t.

________

|        |

x1(t)...00100011100     ->|  "P"   |--> Z(t) ...01111100000

x2(t)...10100110110     ->|  "P"   |

|        |

r ->|        |-->

|  --------   |

|             |

|-----<-------|

linee di retroazione

Progettare l’automa per la codifica e la minimizzazione degli stati, la rete combinatoria P in forma SP che genera l’uscita Z e le linee di retroazione (r) utilizzando i metodi visti a lezione.

# Esercizio n. 3

Scrivere un programma usando il linguaggio macchina IJVM che calcoli la seguente espressione logica:

(A XOR B) OR NOT(C XOR D)

Individuare la soluzione che  minimizzi il tempo di esecuzione su una architettura MIC-1 a 500 MHz.